Controlli CNC (numerici) marca INTERMAC per la lavorazione del vetro.

Danneggiati entrambi da temporale.

- Modello  MAXI

- Modello EDGE

Mod  MAXI

Schede danneggiate:

1)     Interfaccia RS232/Tastiera

a-  Piste interrotte  -( Ripristinati i collegamenti elettrici )

b-  Integrati sostituiti:

N° 1  KR9600.PRO        (Keyboard Encoder Read Only Memory)

N° 1  SN 74LS 240N      ( Octal Buffers/Line Receiver – Inverted 3 State Output )

N° 1  SN74H244             ( Octal Buffers/Line Receiver – Non Inverted 3 State Output)

N° 2 SN74LS125            ( Quad 3State Buffer, Low Enable )

N° 1 Batteria al litio 3,5Volt

2)     Scheda CPU  ( multistrato )

Sostituiti  ( dissaldati ):

N° 1 SCCZ8530             ( UART – Controllo di comunicazione seriale )  Zoccolato

N° 2 MC 1488                ( 4 line  Driver RS232  - Tx )

N° 2 MC1489                 ( 4 line   RS232 -  Rx )

N° 1 HCPL4100             (  20mA Current Loops Optocoupler  Tx )

N° 1 HCPL4200	    ( 20mA   Current Loops Optocoupler Rx )

Modifica scheda Custom – DASI in CPU  ( inserito condensatore elettrolitico da 4,7 µF )

3)    Scheda di memoria RAM

Sostituito :

N° 1  MS62256L85PC          32K x 8 CMOS STATIC RAM

4)     Scheda grafica

Sostituito:

Integrato EF9366        ( CRT Grafic Display Processor )

Non disponendo di schemi elettrici e scheda d’espansione è risultato estremamente difficoltosa la diagnosi e ricerca guasti, aggravato dalla non accessibilità dei punti di misura mediante oscilloscopio.  E' stato necessario ricostruire da hardware gli schemi elettrici necessari. In particolar modo la scheda CPU  ha richiesto moltissimo tempo in quanto realizzata in multistrato.

Controlli e collaudo finale

********************************************************************************

Modello EDGE

Schede danneggiate:

1)     Interfaccia RS232/Tastiera

a-  Piste interrotte  -( Ripristinati i collegamenti elettrici )

b-  Integrati sostituiti:

N° 1  KR9600.PRO        (Keyboard Encoder Read Only Memory)

N° 1  SN 74LS 240N      ( Octal Buffers/Line Receiver – Inverted 3 State Output )

N° 2 SN74LS125            ( Quad 3State Buffer, Low Enable )

N° 1 Batteria al litio 3,5Volt

2)     Scheda CPU  ( multistrato )

Sostituiti  ( dissaldati ):

N° 1 SCCZ8530             ( UART – Controllo di comunicazione seriale )  Zoccolato

N° 2 MC 1488                ( 4 line  Driver RS232  - Tx )

N° 2 MC1489                 ( 4 line   RS232 -  Rx )

Riparazione scheda Monitor

Nuovo FIRMWARE  in nuova Eprom AM27C512 perchè cancellata

Non disponendo di schemi elettrici e scheda d’espansione è risultato estremamente difficoltosa la diagnosi e ricerca guasti, aggravato dalla non accessibilità dei punti di misura mediante oscilloscopio.  E' stato necessario ricostruire da hardware gli schemi elettrici necessari. In particolar modo la scheda CPU  ha richiesto moltissimo tempo in quanto realizzata in multistrato.